#define CSPIN 11    //spi chip select

#define SCKPIN 12    //spi clock

#define MOSIPIN 13    //spi mosi

#define MISOPIN 14    //spi miso

int main()

{

NRF_GPIO->PIN_CNF[CSPIN] = 1;    //output

NRF_GPIO->PIN_CNF[SCKPIN] = 1;    //output

NRF_GPIO->PIN_CNF[MOSIPIN] = 1;    //output

NRF_GPIO->PIN_CNF[MISOPIN] = 0;    //input pin, input buffer connected, no pull, S0S1, sense disabled

NRF_GPIO->OUTSET |= 1 << CSPIN;    //deactivate by setting chip select high

NRF_SPIM0->PSEL.SCK = SCKPIN;

NRF_SPIM0->PSEL.MOSI = MOSIPIN;

NRF_SPIM0->PSEL.MISO = MISOPIN;

NRF_SPIM0->CONFIG = 0b010;    //CPOL 0 -- clock polarity active high, CPHA 1 -- sample on trailing clock edge, send Msb first

NRF_SPIM0->FREQUENCY = 0x20000000;    //2 Mbps

uint8_t spiTXBuf[2];    //2 byte tx buffer

uint8_t spiRXBuf[2];    //2 byte rx buffer

spiTXBuf[0] = 0b10101010;    //example byte

spiTXBuf[1] = 0b10101010;    //example byte

NRF_SPIM0->TXD.PTR = (uint32_t)((uint8_t *)spiTXBuf);

NRF_SPIM0->TXD.MAXCNT = 2;

NRF_SPIM0->RXD.PTR = (uint32_t)((uint8_t *)spiRXBuf);

NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = 2;

NRF_SPIM0->ENABLE = 7;    //enabled

NRF_SPIM0->EVENTS_ENDTX = 0;

NRF_SPIM0->EVENTS_ENDRX = 0;

NRF_GPIO->OUTCLR |= 1 << CSPIN;    //drive cs low to initiate spi comm

for(uint8_t i = 0; i < 21; i++) __asm__("nop\n\t");    //low for 21 machine instructions

NRF_SPIM0->TASKS_START = 1;

while(!NRF_SPIM0->EVENTS_ENDTX);    //last byte transmitted

while(!NRF_SPIM0->EVENTS_ENDRX);    //last byte received

NRF_SPIM0->TASKS_STOP = 1;

NRF_GPIO->OUTSET |= 1 << CSPIN;

while(1);

}